Система балок Posi-STRUT

Огнеупорность и звуконепроницаемость

Балка пола Posi-STRUT

Связи 70х40

Стяжки 70х40

Гипрок

GBPS60 – 1 слой 16 мм

GBPS90 – 2 слоя 16 мм

Системы GBPS60  и GBPS90

## Акустические свойства

Исходя из испытаний, проведённых компанией Winstone Wallboards Ltd., и авторитетного мнения специалистов Marshall Day Associates (96114RA), акустические свойства представлены в нижеследующей табблице:

| Спецификация | Класс передачи звука | Класс воздействия изоляции, голый пол | Класс воздействия изоляции, ковёр | Требования укладки дял нижней части несущего каркаса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBDFA30 | 56 | 44 | 71 | 12,5 mm x 2 слоя |
| GBDFA60 | 55 | 46 | 72 | 12,5 mm x 2 слоя |
| GBSCA30 | 57 | 46 | 72 | 12,5 mm x 2 слоя |
| GBSCA60 | 55 | 43 | 72 | 12,5 mm x 1 слой & 16 mm x 1 слой |
| GBSCA60a | 58 | 46 | 72 | 12,5 mm x 1 слой & 16 mm x 1 слой |

Система GBSCA использует подвесные потолки.