Система балок Posi-STRUT

Производство

Спецификация дерева

Сосна, класс C-24,  влажность в проделах от 18% до +/- 2%.

Допустимые при производстве отклонения

При производстве балок допускается  отклонение +/- 2mm:

* PS30=PS12

Провис

Провис в центре пролёта обычно определяется как Пролёт/1000, но не более 6 мм бля балок пола Posi-STRUT, Пролёт/280, но не более 30 мм для балок обрешётки  Posi-STRUT, Пролёт/350, но не более 20 мм для стропильных балок Posi-STRUT. Провис должен быть уменьшен для балок, перекрывающих пролёты меньше максимальных.

Далее в таблице приводятся показатели провиса для некоторых пролётов:

|  | Провис |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролёт,мм | Пролёт/280 (балка обрешётки) | Пролёт/350 (стропильные балки) | Пролёт/1000 (пол) |
| 4000 | 14 | 11 | 4 |
| 5000 | 18 | 14 | 5 |
| 6000 | 21 | 17 | 6 |
| 7000 | 25 | 20 | 6 max |