Puit-Metall Talade Süsteem

Tootmine

Puu spetsifikatsioon

Okaspuud,  klass C-24 , niiskus piirides 18% kuni +/-2%.

Vajadusel võib puitu immutada vastavate vahenditega (nt. Nargoprotect PF-2), mis vastab tervisekaitseinspektsiooni nõuetele (ruumirühmades A-F tervisele ohutu) ja EVS 620-10:98 tuleohutuse standardile.

Tolerantsus

Valmistatud talade mõõdud võivad kõikuda +/- 2 mm

Valmistatud talade mõõdud võivad kõikuda +/- 2 mm

*PS30=PS12

Läbivajumine

Silde keskel tekkida võiv läbivajumine määratakse tavaliselt järgmiselt:

-  Sille/1000, kuid mitte rohkem kui 6 mm puit-metall talade puhul,

-  Sille/280, kuid mitte rohkem kui 30 mm puit-metall roovtalade puhul,

-  Sille/350, kuid mitte rohkem kui 20 mm puit-metall sarikatalade puhul.

Läbivajumised on väiksemad, kui kaetavad  avad on tabelis toodutest lühemad.

Allpool on toodud lubatud läbivajumised mõnede sillete jaoks:

|  | Läbivajumine |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sille, mm | Sille/280 (roovtala) | Sille/350 (sarikatala) | Sille/1000 (vahelae) |
| 4000 | 14 | 11 | 4 |
| 5000 | 18 | 14 | 5 |
| 6000 | 21 | 17 | 6 |
| 7000 | 25 | 20 | 6 max |